身份证解码SDK开发包说明_part2_(离线版部分)

郑州中软高科信息技术有限公司

2024 年 1 月

# 居民身份证嵌入式安全控制模块接 口

API使用手册

版  本 1.1.3

出版日期 2024年1月

著作权注意事项

本书版权为郑州中软高科信息技术有限公司所有。未经郑州中软高科信息技术有限公司书面同意，任何公司、单位或个人，不得用任何手段复制本手册的部分或全部内容。

对印刷错误的更正，所述信息谬误的勘误，以及产品的改进，均由郑州中软高科信息技术有限公司随时作出解释，恕不预先通知，修正内容将编入再版说明书中。

商  标

所有在本手册使用的商标为该商标所有人的资产。

目录

居民身份证嵌入式安全控制模块	1

API 使用手册Windows	1

居民身份证嵌入式安全控制模块接 口	2

1. 前言	5

2. 系统要求	5

3. API 列表	5

4. API 详细说明	7

4.1 端口类 API	7

4.1.1 SDT_GetCOMBaud	7

4.1.2 SDT_SetCOMBaud	7

4.1.3 SDT_OpenPort	8

4.1.4 SDT_ClosePort	8

4.2 SAM 类 API	9

4.2.1 SDT_ResetSAM	9

4.2.2 SDT_SetMaxRFByte	9

4.2.3 SDT_GetSAMStatus	10

4.2.4 SDT_GetSAMID	10

4.2.5 SDT_GetSAMIDToStr	11

4.2.6 SDT_SetLowPower	11

4.2.7 SDT_StartupChk	12

4.3 身份证卡类 API	13

4.3.1 SDT_StartFindIDCard	13

4.3.2 SDT_SelectIDCard	13

4.3.3 SDT_ReadBaseMsg	14

4.3.4 SDT_ReadBaseMsgToFile	15

4.3.5 SDT_ReadBaseFPMsg	15

4.3.6 SDT_ReadBaseFPMsgToFile	16

4.3.7 SDT_ReadNewAppMsg	17

5. API 调用方式	18

5.1 调用顺序	18

5.2 C 语言示例程序	18

6. 函数返回码表	23

# 1. 前言

本手册是居民身份证嵌入式安全控制模块（以下有时以 SAM_A 指代）接口 API 的使用 说明，适用于 Windows 下版本号为 4.0.1.2 的 API 动态库（sdtapi.dll）和 Linux 下版本号为 4.1.2 的 API 动态库（libsdtapi.so）。

# 2. 系统要求

使用本动态库的 PC 机，必须满足下列条件：

indowsXP，Windows7，Windows10，Windows11，linux(对应具体操作系统环境)；

至少一个空闲普通串口或 USB 口。

# 3. API 列表

API 分为三类，在下表中列出。

| 序号 | 函数名 | 功能描述 |  | 调用层 级号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 端口类API |  |  |  |  |
| 1. | SDT_GetCOMBaud | 查看 SAM_A 串口当前波特率 |  | 1 |
| 2. | SDT_SetCOMBaud | 设置业务终端与 SAM_A 串口的波特 率 |  | 1 |
| 3. | SDT_OpenPort | 打开串口/USB 口 |  | 1 |
| 4. | SDT_ClosePort | 关闭串口/USB 口 |  | 2 |
| SAM类API |  |  |  |  |
| 1. | SDT_ResetSAM |  | 对 SAM_A 复位 | 1 |
| 2. | SDT_SetMaxRFByte |  | 设置 SAM_A 与射频模块一帧通信 数据的最大字节数 | 1 |
| 3. | SDT_GetSAMStatus |  | 对 SAM_A 进行状态检测 | 1 |
| 4. | SDT_GetSAMID |  | 读取 SAM_A 的编号，输出为十六 进制数值 | 1 |
| 5. | SDT_GetSAMIDToStr |  | 读取 SAM_A 的编号，输出为字符 串 | 1 |
| 6. | SDT_SetLowPower |  | 启动低功耗模式 | 1 |
| 7. | SDT_SetLPCDMode |  | 启动 LPCD 模式 1 | 1 |
| 8. | SDT_SetLPCDModeII |  | 启动 LPCD 模式 2 | 1 |
| 9. | SDT_SetMainPowerDomainSleep |  | 主电源域休眠 | 1 |
| 10. | SDT_SetSwitchRFPowerDomain |  | 开关射频电源域 | 1 |
| 11. | SDT_SetRFFieldState |  | 设置射频场开关 | 1 |
| 12. | SDT_GetRFFieldState |  | 读取射频场开关状态 | 1 |
| 13. | SDT_SetRFModParm |  | 设置射频调制参数 | 1 |
| 14. | SDT_GetRFModParm |  | 读取射频调制参数 | 1 |
| 15. | SDT_SetSOFParm |  | 设置射频帧 SOF 控制参数 | 1 |
| 16. | SDT_GetSOFParm |  | 读取射频帧 SOF 控制参数 | 1 |
| 17. | SDT_SetEOFParm |  | 设置射频帧 EOF 控制参数 | 1 |

| 18. | SDT_GetEOFParm |  | 读取射频帧 EOF 控制参数 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | SDT_SetEGTParm |  | 设置射频帧 EGT 控制参数 | 1 |
| 20. | SDT_GetEGTParm |  | 读取射频帧 EGT 控制参数 | 1 |
| 21. | SDT_SetRFRecvSignParm |  | 设置射频接收信号参数 | 1 |
| 22. | SDT_GetRFRecvSignParm |  | 读取射频接收信号参数 | 1 |
| 23. | SDT_SetTestOutPinParm |  | 设置测试输出引脚参数 | 1 |
| 24. | SDT_GetTestOutPinParm |  | 读取测试输出引脚参数 | 1 |
| 25. | SDT_SetRecvConfigParm |  | 设置接收配置参数 | 1 |
| 26. | SDT_GetRecvConfigParm |  | 读取接收配置参数 | 1 |
| 27. | SDT_SetClockDelayAutomaticParm |  | 设置时钟延时自动选择参数 | 1 |
| 28. | SDT_GetClockDelayAutomaticParm |  | 读取时钟延时自动选择参数 | 1 |
| 29. | SDT_SetRecvCircuitResistanceValue |  | 设置接收电路电阻值参数 | 1 |
| 30. | SDT_GetRecvCircuitResistanceValue |  | 读取接收电路电阻值参数 | 1 |
| 31. | SDT_SetR3VoltScanOnRecvCircuit |  | 接收电路使用内部分压 电阻电 压扫描 | 1 |
| 32. | SDT_SetR2VoltScanOnRecvCircuit |  | 接收电路使用外部分压 电阻电 压扫描 | 1 |
| 33. | SDT_GetLPCDParam |  | LPCD 参数读取 | 1 |
| 34. | SDT_WithoutCardParamDebug |  | LPCD 无卡参数调试 | 1 |
| 35. | SDT_WithoutCardParamConfig |  | LPCD 无卡参数配置 | 1 |
| 36. | SDT_WithCardParamDebug |  | LPCD 有卡参数调试 | 1 |
| 37. | SDT_WithCardParamConfig |  | LPCD 有卡参数配置 | 1 |
| 38. | SDT_WorkParmConfig |  | LPCD 工作参数配置 | 1 |
| 39. | SDT_GetGALoadState |  | 读取 GA 码加载状态 | 1 |
| 40. | SDT_GALoad |  | GA 码加载命令 | 2 |
| 41. | SDT_StartupChk |  | SAM A Ⅳ启动 | 见注 |
| 身份证卡类API |  |  |  |  |
| 1. | SDT_StartFindIDCard | 寻找居民身份证 |  | 1 |
| 2. | SDT_SelectIDCard | 选取居民身份证 |  | 2 |
| 3. | SDT_ReadBaseMsg | 核验居民身份证机读文字信息和相 片信息相片 |  | 3 |
| 4. | SDT_ReadBaseMsgToFile | 核验居民身份证机读文字信息和相 片信息，并将其存入用户指定文件 |  | 3 |
| 5. | SDT_ReadBaseFPMsg | 核验居民身份证机读文字信息、相 片信息和指纹信息 |  | 3 |
| 6. | SDT_ReadBaseFPMsgToFile | 核验居民身份证机读文字信息、相 片信息和指纹信息，并将其存入用 户指定文件 |  | 3 |
| 7. | SDT_ReadNewAppMsg | 核验追加地址信息 |  | 3 |

注：1.调用 SDT_GALoad 函数可获得启动码，记录得到的启动码，后续可直接使用该启动码调用  SDT_StartupChk 函数；2.加电后，GA 码加载状态下需要调用一次 SDT_StartupChk 函数后才可使用身  份证卡类 API 进行身份证信息核验。

# 4. API 详细说明

## 4.1 端口类 API

### 4.1.1 SDT_GetCOMBaud

查看 SAM_A 串口当前波特率(该函数只用于 SAM_A 采用串口的情形，如果采用USB 接口 则不支持该 API)。

int  SDT_GetCOMBaud (

int             iPort,

unsigned int *  puiBaudRate

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。此处端口号必须为 1～16，表示串口。

puiBaudRate

[out] 无符号整数指针，指向普通串口当前波特率, 默认情况下为 115200bps。

返回值：

0x90    成功。

0x01    端口打开失败/端口号不合法。

0x05    无法获得该 SAM_A 的波特率，该 SAM_A 串口不可用。 注： [in]表示该参数为输入参数， [out]表示该参数为输出参数，下同。

### 4.1.2 SDT_SetCOMBaud

设置业务终端及 SAM_A 的串口的波特率(该函数只用于 SAM_A 采用串口的情形，如果采 用 USB 接口则不支持本函数)。

| int SDT_SetCOMBaud ( |  |
| --- | --- |
| int | iPort, |
| unsigned int | uiCurrBaud, |
| unsigned int | uiSetBaud |
| ); |  |

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。此处端口号必须为 1～16，表示串口。

uiCurrBaud

[in] 无符号整数，调用该 API 前已设置的业务终端与 SAM_A 通信的波特率 (SAM_A 出厂时默认值为 115200bps)。业务终端以当前使用的波特率与 SAM_A

通信,发出设置 SAM_A 新波特率的命令。uiCurrBaud的合法取值为下列数值之 一：115200、57600、38400、19200、9600。如果 uiCurrBaud数值不是这些值 之一，函数返回 0x21；如果已设置的波特率为合法取值之一，但与 uiCurrBaud 不一致, 则函数返回 0x02,表示设置不成功。

uiSetBaud

[in] 无符号整数，将要设置的 SAM_A 与业务终端通信波特率。uiSetBaud只 能取下列值之一：115200、57600、38400、19200、9600。如果输入 uiSetBaud 参数不是这些数值之一，函数返回 0x21,设置不成功,保持原来的波特率不变。

返回值：

0x90    成功。

0x01    端口打开失败/端口号不合法。

0x02    超时，设置不成功。

0x21   uiCurrBaud 、uiSetBaud输入参数数值错误。

### 4.1.3 SDT_OpenPort

打开串口/USB 口。

int  SDT_OpenPort(

int     iPort );

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。串口和 USB 都只支持 16 个，分别为 1～16(十进制) 为串口，1001～1016(十进制)为 USB 口。

| 串口 | 1～16 | 例如： 1：串口 1(COM1) 2：串口 2(COM2) |
| --- | --- | --- |
| USB 口 | 1001～1016 | 例如： 1001：USB1 1002：USB2 |

返回值：

0x90    打开端口成功。

0x01    打开端口失败/端口号不合法。

### 4.1.4 SDT_ClosePort

关闭串口/USB 口。

int SDT_ClosePort (

int     iPort );

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见 SDT_OpenPort。

返回值：

0x90    关闭端口成功。

0x01    端口号不合法。

## 4.2 SAM 类 API

### 4.2.1 SDT_ResetSAM

对 SAM_A 复位。

int  SDT_ResetSAM (

int

int

);

iPort,

iIfOpen

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号，参见 SDT_OpenPort。

iIfOpen

[in] 整数，0 表示不在该函数内部打开和关闭串口，此时应确保之前调用了 SDT_OpenPort 打开端口，并且应在不需要与端口通信时，调用 SDT_ClosePort 关闭端口；非 0 表示在 API 函数内部包含了打开端口和关闭端口函数，之前不 需要调用 SDT_OpenPort，也不用再调用 SDT_ClosePort。

返回值：

0x90    成功。

其它    失败(具体含义参见 6 函数返回码表)。

### 4.2.2 SDT_SetMaxRFByte

设置 SAM_A 与射频模块一帧通信数据的最大字节数。 int  SDT_SetMaxRFByte (

int

unsigned char

int

);

iPort,

ucByte,

bIfOpen

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见 SDT_OpenPort。

ucByte

[in] 无符号字符，24～255，表示射频适配器一帧通信数据的最大字节数。

iIfOpen

[in] 整数，参见 SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90    成功。

其它    失败(具体含义参见 6 函数返回码表)。

### 4.2.3 SDT_GetSAMStatus

对 SAM_A 进行状态检测。

int  SDT_GetSAMStatus (

| int int ); | iPort, iIfOpen |
| --- | --- |
| 参数说明： iPort |  |
| [in] | 整数，表示端口号。参见 SDT_OpenPort。 |
| iIfOpen |  |
| [in] | 整数，参见 SDT_ResetSAM。 |
| 返回值： |  |
| 0x90 | SAM_A 正常。 |
| 0x60 | 自检失败，不能接收命令。 |
| 其它 | 失败(具体含义参见 6 函数返回码表)。 |

### 4.2.4 SDT_GetSAMID

读取 SAM_A 的编号，输出为十六进制数值。

int  SDT_GetSAMID (

int             iPort,

unsigned char * pucSAMID,

int             iIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见 SDT_OpenPort。

pucSAMID

[out]无符号字符串指针，SAM_A 编号，16 字节。该指针指向的存储空间由调 用者分配。

iIfOpen

[in] 整数，参见 SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90    成功。

其它    失败(具体含义参见 6 函数返回码表)。

### 4.2.5 SDT_GetSAMIDToStr

读取 SAM_A 的编号，输出为字符串。 int  SDT_GetSAMIDToStr (

int

char *

int

);

iPort,

pcSAMID,

iIfOpen

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见 SDT_OpenPort。

pcSAMID

[out] 字符串指针，SAM_A 编号。该指针指向的存储空间由调用者分配，不得 小于 40 字节。

iIfOpen

[in] 整数，参见 SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90    成功。

其它    失败(具体含义参见 6 函数返回码表)。

### 4.2.6 SDT_SetLowPower

启动低功耗模式。

int  SDT_SetLowPower(

int

int

);

iPortID,

iIfOpen

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见 SDT_OpenPort。

iIfOpen

[in] 整数，参见 SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90    成功。

其他    失败(具体含义参见 6 函数返回码表)。

### 4.2.7 SDT_StartupChk

SAM_A_IV 启动。

注：1.模块加电后，GA 码加载状态下，需先调用该接口开启 SAM 核验功能，才能进行

身份信息核验操作；

2.调用 SDT_GALoad 后，可调用该接口验证启动码有效性。 int  SDT_StartupChk(

int iPort,

unsigned char * pucEncCode,

int iIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见 SDT_OpenPort。

pucEncCode

[in] 无符号字符指针，16 字节。启动码：通过 GA 码加载命令获得。

iIfOpen

[in] 整数，参见 SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90    成功。

其他    失败(具体含义参见 6 函数返回码表)。

## 4.3 身份证卡类 API

### 4.3.1 SDT_StartFindIDCard

寻找居民身份证。

int  SDT_StartFindIDCard (

int             iPort,

unsigned char *pucManaInfo,

int             iIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见 SDT_OpenPort。

pucManaInfo

[out]无符号字符型指针，4 个字节 0x00。该指针指向的存储空间由调用者分 配。

iIfOpen

[in] 整数，参见 SDT_ResetSAM。

返回值：

0x9f    找卡成功。

0x80    找卡失败。

### 4.3.2 SDT_SelectIDCard

选取居民身份证。

int  SDT_SelectIDCard (

int             iPort,

unsigned char *pucManaMsg, int             iIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见 SDT_OpenPort。

pucManaMsg

[out]无符号字符型指针，8 个字节 0x00。该指针指向的存储空间由调用者分 配。

iIfOpen

[in] 整数，参见 SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90    选卡成功。

0x81    选卡失败。

### 4.3.3 SDT_ReadBaseMsg

核验居民身份证机读文字信息和相片信息。

int  SDT_ReadBaseMsg (

int             iPort,

unsigned char * pucCHMsg,

unsigned int  * puiCHMsgLen,

unsigned char * pucPHMsg,

unsigned int  * puiPHMsgLen,

int             iIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见 SDT_OpenPort。

pucCHMsg

[out] 无符号字符型指针，指向读到的文字信息,其长度由 puiCHMsgLen参数 输出。该指针指向的存储空间由调用者分配，不得小于 256 字节。

puiCHMsgLen

[out] 无符号整型数指针，指向读到的文字信息长度，最长 256 字节。

pucPHMsg

[out]无符号字符型指针，指向读到的相片信息，其长度由 puiPHMsgLen参数 输出。该指针指向的存储空间由调用者分配，不得小于 1024 字节。

puiPHMsgLen

[out] 无符号整型数指针，指向读到的相片信息长度，最长 1024 字节。

iIfOpen

[in] 整数，参见 SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90    读机读文字信息和相片信息成功。

其它    读机读文字信息和相片信息失败(具体含义参见 6 函数返回码表)。

### 4.3.4 SDT_ReadBaseMsgToFile

读取居民身份证机读文字信息和相片信息，将读取到的信息写到输入参数所指定的文件 中。

int  SDT_ReadBaseMsgToFile (

int             iPort,

char *          pcCHMsgFileName,

unsigned int *  puiCHMsgFileLen,

char *          pcPHMsgFileName,

unsigned int  * puiPHMsgFileLen,

int             iIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见 SDT_OpenPort。

pcCHMsgFileName

[in] 字符型指针，由用户指定的文件名，将读取到的居民身份证机读文字信 息写入该文件。

puiCHMsgFileLen

[out] 无符号整型数指针，文件的长度。

pcPHMsgFileName

[in] 字符型指针，由用户指定的文件名，将读取到的居民身份证机读相片信 息写入该文件。

puiPHMsgFileLen

[out] 无符号整型数指针，文件的长度。

iIfOpen

[in] 整数，参见 SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90    读机读文字信息和相片信息成功。

其它    读机读文字信息和相片信息失败（具体含义参见 6 函数返回码表）。

### 4.3.5 SDT_ReadBaseFPMsg

核验居民身份证机读文字信息、相片信息和指纹信息。

注意：该接口只能用于支持读取指纹信息的 SAM_A。

int  SDT_ReadBaseFPMsg (

int             iPort,

unsigned char * pucCHMsg,

unsigned int  * puiCHMsgLen,

unsigned char * pucPHMsg,

unsigned int  * puiPHMsgLen,

unsigned char * pucFPMsg,

unsigned int  * puiFPMsgLen,

int             iIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见 SDT_OpenPort。

pucCHMsg

[out] 无符号字符型指针，指向读到的机读文字信息,其长度由 puiCHMsgLen 参数输出。该指针指向的存储空间由调用者分配，不得小于 256 字节。

puiCHMsgLen

[out] 无符号整型数指针，指向读到的机读文字信息长度，最长 256 字节。

pucPHMsg

[out] 无符号字符型指针，指向读到的机读相片信息,其长度由 puiPHMsgLen 参数输出。该指针指向的存储空间由调用者分配，不得小于 1024 字节。

puiPHMsgLen

[out] 无符号整型数指针，指向读到的机读相片信息长度，最长 1024 字节。

pucFPMsg

[out] 无符号字符型指针，指向读到的指纹信息,其长度由 puiFPMsgLen参数 输出。该指针指向的存储空间由调用者分配，不得小于 1024 字节。

puiFPMsgLen

[out] 无符号整型数指针，指向读到的指纹信息长度，最长 1024 字节。

iIfOpen

[in] 整数，参见 SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90    读机读文字信息、相片信息和指纹信息成功。如果 puiFPMsgLen指向

的无符号整数等于 0，表明身份证中没有指纹信息；如果 puiFPMsgLen 指向的无符号整数大于 0，表明正确地读出了指纹信息。

0x21    错误的命令。可使用 SDT_ReadBaseMsg 接口读取机读文字和相片信

息。

0x37    指纹信息验证错误。

其它    读取机读文字信息、相片信息和指纹信息失败(具体含义参见 6 函数

返回码表)。

### 4.3.6 SDT_ReadBaseFPMsgToFile

读取居民身份证机读文字信息、相片信息和指纹信息，将读取到的信息写到输入参数所 指定的文件中。

注意：该接口只能用于支持读取指纹信息的 SAM_A。 int  SDT_ReadBaseFPMsgToFile (

int             iPort,

char *          pcCHMsgFileName,

unsigned int *  puiCHMsgFileLen,

char *          pcPHMsgFileName,

unsigned int  * puiPHMsgFileLen,

char *          pcFPMsgFileName,

unsigned int  * puiFPMsgFileLen,

int             iIfOpen

); 参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见 SDT_OpenPort。

pcCHMsgFileName

[in] 由用户指定的文件名，将读取到的居民身份证机读文字信息写入该文件。

puiCHMsgFileLen

[out] 无符号整型数指针，文件的长度。

pcPHMsgFileName

[in] 由用户指定的文件名，将读取到的居民身份证机读相片信息写入该文件。

puiPHMsgFileLen

[out] 无符号整型数指针，文件的长度。

puiFPMsgFileName

[in] 由用户指定的文件名，将读取到的居民身份证指纹信息写入该文件。

puiFPMsgFileLen

[out] 无符号整型数指针，文件的长度。

iIfOpen

[in] 整数，参见 SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90    读机读文字信息、相片信息和指纹信息成功。如果 puiFPMsgFileLen

指向的无符号整数等于 0， 表明身份证中没有指纹信息； 如果 puiFPMsgFileLen指向的无符号整数大于 0，表明正确地读出了指纹 信息。

0x21    错误的命令。可使用 SDT_ReadBaseMsgToFile 接口读取机读文字和相

片信息。

0x37    指纹信息验证错误。

其它    读取机读文字信息、相片信息和指纹信息失败(具体含义参见 6 函数

返回码表)。

### 4.3.7 SDT_ReadNewAppMsg

核验追加地址信息。

int  SDT_ReadNewAppMsg (

int             iPort,

unsigned char *pucAppMsg,

unsigned int * puiAppMsgLen,

int             iIfOpen

);

参数说明：

iPort

[in] 整数，表示端口号。参见 SDT_OpenPort。

pucAppMsg

[out] 无符号字符串，指向读到的追加地址信息，其长度由 puiAppMsgLen参 数输出。该指针指向的存储空间由调用者分配，不得小于 70 字节。

puiAppMsgLen

[out] 指向整数的指针，指向读到的追加地址信息长度，最长 70 字节。

iIfOpen

[in] 整数，参见 SDT_ResetSAM。

返回值：

0x90    读取追加地址信息成功。

0x91    居民身份证中无追加地址信息。

其它    读取追加地址信息失败(具体含义参见 6 函数返回码表)。

# 5. API 调用方式

## 5.1 调用顺序

API 的调用有先后顺序，每一个 API 都有一个调用层级号。层级号大的函数执行前必须 执行比其层级号小 1 的函数，即(1)级函数最先执行，然后可以执行(2)级函数，然后可以执 行(3)级函数，以此类推。同一层级函数的调用没有先后顺序。（注：模块加电后，在 GA 码 加载状态下，需要调用一次 SDT_StartupChk 接口开启核验功能后才能正确读取完整的身份  证信息；GA 码未加载状态下，不需要调用 SDT_StartupChk 接口，可直接读取部分身份证信  息。）

SDT_StartupChk（0）

SDT_StartFindIDCard(1)

SDT_SelectIDCard(2)

SDT_ReadBaseMsg(3)

SDT_ReadNewAppMsg(3)

SDT_ReadBaseFPMsg(3)

SDT_ReadBaseFPMsgToFile(3)

SDT_ReadBaseMsgToFile（3）

## 5.2 C 语言示例程序

//C 语言验证示例程序 #include <stdio.h>

#include <string.h>

#include "sdtapi.h" //动态连接库头文件 void main()

{

char cInput; int iRet;

int iPort;

int iIfOpen;

//返回码 //端口号

//是否需要打开端口

unsigned char pucEncCode[16]; //启动码 unsigned charpucManaInfo[4];

unsigned charpucManaMsg[8];

unsigned charpucCHMsg[256];    //文字信息最长 256 字节  unsigned charpucPHMsg[1024];  //相片信息最长 1024 字节 unsigned char pucFPMsg[1024];   //指纹信息最长 1024 字节 unsigned intuiCHMsgLen,uiPHMsgLen,uiFPMsgLen;

iPort=1001; //USB 接口 iIfOpen=0;

if(iIfOpen==0) {

iRet=SDT_OpenPort(iPort); if(iRet!=0x90)

{

printf("打开端口(%d)失败，返回值为: %02x",iPort, iRet); SDT_ClosePort(iPort);

return; }

}

/*调用 SDT_StartupChk 接口时，需要将记录的启动码赋值给 pucEncCode 参数。只有该 接口调用成功后，才能正确读取身份证信息。*/

iRet=SDT_StartupChk(iPort,pucEncCode,iIfOpen); if(iRet!=0x90)

{

printf(“开启 SAM 核验功能失败，返回值为：%02x\n”,iRet); return;

}

do    //找卡 {

iRet=SDT_StartFindIDCard(iPort, pucManaInfo, iIfOpen); if(iRet==0x9f)

{

iRet=SDT_SelectIDCard (iPort, pucManaMsg,iIfOpen);

if(iRet!=0x90) {

printf("选卡失败，返回值为：%02x\n",iRet);

printf("请重新放卡，进行找卡、选卡?继续按\"y\",退出按\"n\" \n"); }

else {

break;

} }

else {

printf("未找到身份证卡，请重新放卡。继续按\"y\",退出按\"n\" \n"); }

scanf("%c", &cInput); }

while(!(cInput=='n')); if(cInput=='n')

{

printf("放弃找卡,退出程序\n"); return ;

}

/* SDT_ReadBaseMsg()和 SDT_ReadBaseFPMsg()都要在 SDT_SelectIDCard()成功后 调用。SDT_ReadBaseMsg()只读出文字和相片信息；SDT_ReadBaseFPMsg()读出文字、相片 和指纹信息。这两个接口调用没有顺序要求。*/

iRet=SDT_ReadBaseMsg(iPort,

pucCHMsg,

&uiCHMsgLen, pucPHMsg,

&uiPHMsgLen, iIfOpen);

if(iRet!=0x90) {

printf("读取身份证机读文字信息和相片信息失败，返回值为: %02x\n",iRet); if(iIfOpen==0)

SDT_ClosePort(iPort); return;

}

printf("SDT_ReadBaseMsg OK\n");

iRet=SDT_ReadBaseFPMsg(iPort,pucCHMsg, &uiCHMsgLen,

pucPHMsg,

&uiPHMsgLen,

pucFPMsg,

&uiFPMsgLen, iIfOpen);

if(iRet==0x21) {

printf("此安全控制模块不支持 SDT_ReadBaseFPMsg  接口!返回值为：%02x\n 请使用 SDT_ReadBase Msg 接口。\n",iRet);

}

elseif(iRet==0x37) {

printf("指纹信息验证错误！返回值为：%02x\n",iRet); }

elseif(iRet!=0x90) {

printf(" 读取 身份证机读文字信息、相片信息和指纹信息失败， 返回值 为: %02x\n",iRet);

}

else {

if(uiFPMsgLen==0) //身份证中没有指纹信息 {

printf("身份证卡中没有指纹信息\n");

}

else {

printf("SDT_ReadBaseFPMsg OK\n"); }

}

if(iIfOpen==0)

SDT_ClosePort(iPort);

}

# 6. 函数返回码表

| 返回值 | 意 义 |
| --- | --- |
| 0x90 | 操作成功 |
| 0x91 | 居民身份证中无此项内容 |
| 0x9F | 寻找居民身份证成功 |
| 0x01 | 端口打开失败/端口尚未打开/端口号不合法 |
| 0x02 | PC 接收超时，在规定的时间内未接收到规定长度的数据 |
| 0x03 | 数据传输错误 |
| 0x05 | SAM_A 串口不可用，只有 SDT_GetCOMBaud 函数返回 |
| 0x09 | 打开文件失败 |
| 0x10 | 接收业务终端数据的校验和错 |
| 0x11 | 接收业务终端数据的长度错 |
| 0x21 | 接收业务终端的命令错误，包括命令中的各种数值或逻辑搭配错误 |
| 0x23 | 越权操作 |
| 0x24 | 无法识别的错误 |
| 0x80 | 寻找居民身份证失败 |
| 0x81 | 选取居民身份证失败 |
| 0x31 | 居民身份证认证 SAM_A 失败 |
| 0x32 | SAM_A 认证居民身份证失败 |
| 0x33 | 信息验证失败 |
| 0x37 | 指纹信息验证错误 |
| 0x3F | 信息长度错误 |
| 0x40 | 无法识别的居民身份证类型 |
| 0x41 | 读居民身份证操作失败 |
| 0x47 | 取随机数失败 |
| 0x60 | SAM_A 自检失败，不能接收命令 |
| 0x66 | SAM_A 没经过授权，无法使用 |
| 0x83 | 射频场参数配置失败 |
| 0x85 | 射频状态错误 |
| 0x86 | 嵌入式 SAM 认证失败 |
| 0x87 | 上位机认证失败 |