郑州中软高科信息技术有限公司 (此页面仅供文档记录使用，不作文档内容打印)

密 级：产品级 DLL版Windows读卡程序使用说明书 V2.0 （采用GB/T19001-2000 ISO9001:2000 标准） 档编号：Q/ZRGK-SFZYDQ-11-2023 版 本： 编 制：孟琳琳 审 核：陈帅军 批 准： 颁布日期：2024-02-15 受控状态：■受控 □非受控

目录

网页版windows读卡程序使用说明书	2

1 SDK的操作	3

1.1 第一步 SDK包的解压	3

1.2 第二步 SDK服务的运行	4

2 读卡器的操作	6

3 读卡网页的操作	6

4 程序的启停操作	8

5 程序开启自启动	8

6 第三方服务的操作	错误！未定义书签。

DLL版Windows读卡程序使用说明书

在Windows系统下通过访问网址使用并连接USB读卡器可以获取身份证信息，对获取的身份证信息进行核对、查验和登记，获取的信息包括姓名、性别、民族、出生日期、地址和身份证号码。

# 功能列表

| 功能 | 子功能 | 功能介绍 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 读卡模式 | 单次寻卡。 | 手动读卡。 |  |
|  | 循环读卡 |  | 循环读卡 |
| 读卡类型 | B类卡证 | 解析身份证、外国人居住证，港澳台身份证等身份信息。包含照片。 |  |
|  | A类卡证。 | 读取带芯片类卡证的硬件物理号。 |  |
| UI界面 | 基本信息 | 身份证信息、硬件信息、授权信息等。 |  |
|  | 状态信息 | 读卡状态。 |  |
| 端口类型 | USB | 适配USB读卡板：CSYJM-2/3/6U。 |  |
| 日志 | 日志开启 | 默认日志开启：内容打印异常日志 |  |
| 设置 | 本地缓存 | 支持本地缓存启动关闭。 |  |

# DLL演示版本

- 下载SDK是一个压缩包，如下图所示：

建议拷贝压缩包到文件夹根目录下面，如D/E盘下面，目录如：E:\WindowsSDKUSB-V2.82-2024.04.30，打开文件夹里面的内容包括如下：

- 演示版本启动程序HxgcDeviceDemo.exe。

- sdtapi.dll 公安部二代证模块通信标准函数。实现USB读二代证和M1卡等功能。

- hidapi.dll HID动态库，sdtapi.dll需要用到此动态库。

- conf.yaml  appid.dat hostport.dat verify.appid verify.hostport配置设置，默认APPID 服务器提供方配置完成，不需要客户修改。

- license.dat 二代证照片解码库的授权文件。

- WltRS.dll 二代证照片解码库，需配合license.dat文件使用。

- DLL_File.dll 二代证照片解码库，需配合license.dat文件使用。

- zp.bmp-----解析照片（程序运行后会生成）

- Errordata/logdata----日志（程序运行后会生成）

# 读卡的操作

- 双击HxgcDeviceDemo.exe启动程序。解码界面如下所示：

- 硬件连接：读卡器插上USB电脑，读卡区域放置卡证即可。

- 选择单次或者循环读卡，信息解析后展示如下：

# 日志查看：Errordata/logdata

Logdata：展示读卡失败错误类型。

Errordata：显示详细信息。

客户反馈可以抓取这两个日志进行分析。

# 常见问题总结

## 初始化sever服务

网络异常导致，可以检查网络是否正常。

## Socket connect fail

网络异常导致，连接解码服务器失败，可以检查网络是否正常。

解码服务是短连接，概率性出现可以再次尝试。

## USB异常 HID断开 读卡(未找到设备) 读卡(通信超时) 读卡(未知错误)

USB端口异常或者连接不稳定导致，可以插拔读卡器或者切换连接端口。

## 读取DN 第二次重试DN

检测步骤：单次读卡需要先放身份证再次读卡。

读卡器硬件异常：可以反馈厂商进行维修替换。

## 授权相关

Token过期 APPID不存在  appid和读卡板不匹配  未授权等，联系厂商进行授权处理即可。

## 其他问题

- 监测到读卡流程超时:网络延迟小于等于150ms。